混合自动驾驶碰撞冲突风险传播研究

本周进展

禹尧珅    7.15-7.21

一、前期工作

前期完成了交通冲突风险、因果分析和非局部交通流方面的文献调研，并跑通“车辆轨迹-风险事件-局部关系”的小规模流程。Wang 等[1]研究交通冲突风险图，Lyu 等[2]将因果信息用于冲突预测，Luo 等[3]分析相邻车辆的级联风险；Huang 和 Du[5]、Sun 和 Tan[6]、Friedrich 等[7]研究车辆对一定范围外信息的响应。

前期实验仅覆盖一个合流场景，数据量较小，只能说明流程可运行。老师提出两点意见：一是从已有研究中提炼本文的创新点；二是明确风险指碰撞、拥堵还是其他交通状态。本周围绕这两个问题继续推进，实验平台统一使用 DRIFT。

二、本周工作

1.文献总结与创新点凝练

| 文献方向 | 已有研究 | 本文的区别 |
| --- | --- | --- |
| 冲突风险图与因果预测 | Wang 等[1]把冲突事件表示为节点、事件间的时空联系表示为边，用风险图刻画安全状态的演化；Lyu 等[2]在高速公路分流区构建因果图，将道路、交通和车辆因素用于实时冲突预测。 | 现有工作重在冲突表征和预测，没有通过闭环干预验证局部传播之外的车辆关系。 |
| 相邻车辆级联风险 | Luo 等[3]结合 TTC、DRAC 和前后车状态构造级联风险度量，描述风险在连续车队中的逐级累积。 | 该方法研究相邻车辆的局部逐跳传播；本文先用它建立局部基线，再筛选基线无法解释的关系。 |
| 非局部交通流 | Huang 和 Du[5]研究联网车辆利用前方一定范围内交通信息的稳定性；Sun 和 Tan[6]研究前视规则；Friedrich 等[7]将类似规则扩展到路网。 | 这些研究主要分析速度、密度和交通流稳定性；本文研究单辆车的碰撞冲突事件，并进行闭环反事实验证。 |
| 拥堵波传播 | Guan 等[4]用随机游走方法分析混合交通中低速和拥堵状态如何形成并沿车流传播。 | 拥堵属于交通效率和运行状态问题；本文关注碰撞发生前的安全冲突。 |
| 量子非局部性与量子式决策 | Brunner 等[9]综述 Bell 非局部性，研究量子系统中相隔对象的测量相关；Song 等[10]用量子概率描述自动驾驶决策中的犹豫和不确定性。 | 两篇文献用于提出假设和界定边界，不是车辆间远距离风险作用的证据。交通机制仍需由感知、通信或统一控制解释。 |

量子相关文献只作为假设来源和边界说明。Bell 非局部性讨论的是量子测量相关[9]，量子式自动驾驶决策讨论的是行为不确定性[10]；它们都没有证明经典车辆之间存在量子作用。因此，本文仍要求远距离候选关系具有可观察的交通机制，并通过反事实实验验证。

结合上述文献，本文的创新点暂定为三点：

- 单车事件尺度。将非局部交通问题落到有车辆编号、起止时间和风险指标的追尾型碰撞冲突事件。

- 区分局部传播与远距离候选关系。同车连续、前车到后车和同区域近邻关系组成局部基线；没有连续中间传播链的关系才进入远距离候选集合。

- 闭环反事实验证。固定初始状态和随机种子，只改变车辆 A 的信息或控制指令，再检查车辆 B 的风险是否稳定变化。

2.风险定义

风险定义为：混合自动驾驶场景中，跟驰或合流车辆持续接近，按当前运动状态继续行驶可能发生追尾，因此至少一辆车需要制动或调整轨迹的碰撞前交通冲突[1][2]。例如车辆 A 合流后减速，后车 B 与 A 的距离持续缩小，B 必须制动才能避免追尾，从开始持续接近到恢复安全间距记为一次风险事件；若最终发生碰撞，则记录为事故结果。

本文不把拥堵定义为风险。拥堵主要由速度、密度和排队长度描述，属于交通效率问题；低速排队时车间距可以保持稳定，并不一定出现碰撞趋势；事故后的拥堵又属于事故造成的结果，与事故前冲突的形成机制不同。本文仍记录拥堵，并把它作为场景背景或共同因素控制，但不放入风险事件集合。急刹只有在同时形成持续碰撞接近时才纳入分析。

TTCᵢ(t) = hᵢ(t) / Δvᵢ(t)        DRACᵢ(t) = Δvᵢ²(t) / [2hᵢ(t)]

THWᵢ(t) = hᵢ(t) / vᵢ(t)        Bᵢ(t) = max{0, -aᵢ(t)}

TTC 和 THW 越小，DRAC 和制动强度 B 越大，冲突越紧迫[3]。本周采用 TTC≤2 s、THW≤1 s 和加速度≤-3 m/s²识别风险状态；连续危险帧合并为一个事件片段。

2.DRIFT 基线与结果

DRIFT 在当前阶段可用。修正 TTC、前车和车道字段后，90 次运行均能输出连续的车辆状态，能够完成风险事件提取、局部关系构建和时间置换；DRIFT 还支持固定随机种子后重新运行，为下一步闭环反事实实验提供了基础。这里的“可用”指它能支撑本课题的数据处理和验证流程，不表示它优于其他控制方法。

局部关系要求源事件早于目标事件、时间差不超过 3 s，同区域关系的纵向距离不超过 50 m。时间置换保持每辆车自己的事件模式，只随机平移整段事件时间，用于检查跨车辆联系是否来自时间巧合[8]。

| 内容 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DRIFT 可用性 | 当前阶段可用 | 90 次运行能够稳定完成事件提取、局部基线和置换检验，并支持固定随机种子的闭环重跑；正式反事实干预仍需在下一步完成。 |
| 数据规模 | 90 次运行；542,644 条状态记录；26.52 车辆小时 | 覆盖 3 个场景和 6 种自动驾驶渗透率。 |
| 事件提取 | 1,745 条逐帧检测 → 508 个事件片段 → 382 个最终事件 | 去除 105 个 SUMO 安全速度覆盖候选和 21 个边界片段。 |
| 局部一跳关系 | 355 条候选边 → 196 条一跳边 | 包括 100 条同车关系、90 条前车到后车关系和 6 条同区域关系；96 条连接不同车辆。 |
| 传播链 | 186 条链；33 条多跳链；最长 4 条边 | 说明 DRIFT 轨迹中存在可用于后续筛选的局部传播结构。 |
| 时间置换 | merge：5/30；figure-eight：0/30；ring：未检验 | 5/30 表示 30 次合流运行中有 5 次达到 p≤0.05；ring 在当前阈值下没有有效风险事件。 |

DRIFT 已满足当前数据分析和下一步闭环实验的基本要求。时间置换结果只说明部分合流运行存在超过随机时间对齐的跨车辆联系，还不能证明远距离因果作用。下一步需要筛选局部基线解释不了的候选关系，并用负对照和闭环反事实实验验证。

三、下一周计划（7.22-7.28）

- 整理局部基线解释不了的事件。按场景和渗透率统计解释率，检查密度、换道、前车变化等共同因素。

- 筛选远距离候选关系。记录候选关系的方向、距离、时延和可能的信息或控制通道，并用负对照和时间置换排除巧合。

- 开展闭环反事实实验并同步论文。固定初始状态和随机种子，只改变车辆 A，比较车辆 B 的风险指标和事件是否稳定变化。

参考文献

[1] T. Wang et al., “A conflict risk graph approach to modeling spatio-temporal dynamics of intersection safety,” Transportation Research Part C, 2024. doi: 10.1016/j.trc.2024.104874.

[2] N. Lyu et al., “A real-time conflict risk prediction modeling based on causal inference and graph-model,” Transportation Research Part C, 2025. doi: 10.1016/j.trc.2025.105219.

[3] Y. Luo et al., “Enhancing vehicle platoon safety assessment: A novel cascading risk measure,” Accident Analysis & Prevention, 2026. doi: 10.1016/j.aap.2025.108360.

[4] H. Guan et al., “Jam propagation in mixed traffic of autonomous and human-driven vehicles,” Transportation Research Part C, 2025. doi: 10.1016/j.trc.2025.105310.

[5] K. Huang and Q. Du, “Stability of a nonlocal traffic flow model for connected vehicles,” SIAM Journal on Applied Mathematics, 2022. doi: 10.1137/20M1355732.

[6] Y. Sun and C. Tan, “On a class of new nonlocal traffic flow models with look-ahead rules,” Physica D, 2020. doi: 10.1016/j.physd.2020.132663.

[7] J. Friedrich et al., “Network models for nonlocal traffic flow,” ESAIM: M2AN, 2022. doi: 10.1051/m2an/2022002.

[8] J. Runge et al., “Detecting and quantifying causal associations in large nonlinear time series datasets,” Science Advances, 2019. doi: 10.1126/sciadv.aau4996.

[9] N. Brunner, D. Cavalcanti, S. Pironio, V. Scarani, and S. Wehner, “Bell nonlocality,” Reviews of Modern Physics, vol. 86, no. 2, pp. 419-478, 2014. doi: 10.1103/RevModPhys.86.419.

[10] Q. Song, W. Fu, W. Wang, Y. Sun, D. Wang, and J. Zhou, “Quantum decision making in automatic driving,” Scientific Reports, vol. 12, p. 11042, 2022. doi: 10.1038/s41598-022-14737-2.